ICS

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

桥式和门式起重机安装改造重大修理

报检工作导则

Bridge and Gantry Cranes Installation, Modernization & General

Overhaul Inspection Guidelines

（本稿完成日期：2019.11.18）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	3

5　流程及要求	3

6　其他	6

附录A（规范性附录）　实施安装改造重大修理监督检验的桥式和门式起重机目录	7

附录B（规范性附录）　起重机械安装改造重大修理监督检验申请表	8

附录C（规范性附录）　特种设备报检受理回执单	9

附录D（资料性附录）　桥式和门式起重机安装改造重大修理监督检验工作见证	10

参考文献	26

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录；附录D为资料性附录。

本标准由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院、湖南中铁五新重工有限公司。

本标准主要起草人：黎烈春、张维友、陈湘清、张永乐、邹石桥、王广宇、汤磊、朱柏林、张俊龙、陈亚文、马志东、黄义科、祁加勇、梁奕普。

桥式和门式起重机安装改造重大修理报检工作导则

- 范围

本标准规定了桥式和门式起重机安装改造重大修理报检工作应该遵循的基本要求。

本标准适用于《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》范围内规定的桥式和门式起重机（见附录A《实施安装改造重大修理监督检验的桥式和门式起重机目录》）监督检验的报检指导。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3811   起重机设计规范

GB 6067.1-2010   起重机械安全规程 第1部分：总则

GB 6067.5   起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 6974.1-2008 起重机  术语  第1部分：通用术语

GB/T 6974.5-2008 起重机 术语 第5部分：桥式和门式起重机

GB 12602  起重机械超载保护装置安全技术规范

GB/T 14405  通用桥式起重机

GB/T 14406  通用门式起重机

GB/T 19683  轨道式集装箱门式起重机

GB/T 28264  起重机械安全监控管理系统

JB/T 3695   电动葫芦桥式起重机

JB/T 5663   电动葫芦门式起重机

- 术语和定义

GB/T6974.1《起重机  术语  第1部分：通用术语》和GB/T6974.5《起重机 术语 第5部分：桥式和门式起重机》界定的术语和定义适用于本文件。

桥式起重机  bridge cranes

桥架梁通过运行装置直接支承在轨道上的起重机。

[GB/T6974.1-2008，起重机类型3.1.1.1]

门式起重机  gantry cranes

桥架梁通过支腿支承在轨道上的起重机。

[GB/T6974.1-2008，起重机类型3.1.1.2]

安装  install

采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将起重机械部件组合为具有使用价值的起重机械整机的活动（包括移装）。

改造 reform

指改变原桥式和门式起重机主要受力结构件、主要材料、主要配置、控制系统，致使原性能参数与技术指标发生改变的活动。

重大修理 major repair

指拆卸或者更换原有主要受力结构件、主要配置、控制系统，但不改变桥式和门式起重机的原性能参数与技术指标的修理活动。

监督检验 supervision inspection

指起重机械施工过程中，在施工单位自检合格的基础上，由特种设备主管机构核准的检验机构对施工过程进行的强制性、验证性检验。

施工单位 construction organization

依法取得相应级别的资质证书，并在其资质级别许可的范围内承揽起重机械安装改造重大修理工程的组织。

监督检验机构 supervision and inspection agency

经特种设备主管机构核准的从事监督检验的组织。

- 一般要求

  - 拟施工的起重机械制造单位和施工单位生产许可资质应满足要求。

  - 起重机械施工单位应在施工前将拟进行施工的起重机械安装、改造、重大修理情况书面告知设备使用地的特种设备安全监督管理机构。

  - 施工单位进行施工的相关指挥、司机、焊工等特种设备作业人员资格应满足施工作业要求。

- 流程及要求

  - 监督检验报检的基本流程包括：申请及受理、监督检验前资料提交、施工前监督检验、施工后监督检验、安全保护装置和防护装置检查及性能试验现场监督、监督检验结束。

  - 监督检验申请及受理

    - 施工单位在起重机械安装改造重大修理施工前，施工单位应在履行告知后，填写《起重机械安装改造重大修理监督检验申请表》（见附录B），持该表及以下资料到监督检验机构申请检验。

- 特种设备生产许可证或许可受理决定书等许可证明。

- 安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。

- 整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。

- 特种设备安装改造修理告知书。

- 施工合同和施工方案。

- 上述要求的资料为复印件的，应加盖施工单位的公章。提交的资料如有变更，施工单位应当及时通知检验机构。

    - 监督检验机构接到施工单位监督检验申请表后，应审查资料的齐全性。监督检验机构应向施工单位出具《特种设备报检受理回执单》（见附录C），申请资料不符合要求，不能接受申请的，应一次性说明不接受申请的理由。监督检验申请已受理的，预定检验时间。监督检验机构应安排监检人员按约检验，施工单位应有专人及时与监督检验机构进行联系并配合相关监督检验工作的开展。

  - 监督检验前资料提交

    - 施工单位在监督检验申请受理后应向监督检验机构安排的监检人员提供相应施工类别的资料。

    - 新安装、移装需提供的资料

- 起重机选型说明。施工单位与使用单位确认拟施工起重机械的选型，填写《起重机选型说明》（见附录D），并由使用单位签字盖章。

- 安装基础、附属设施及安全距离验收证明。施工单位和使用单位对轨道基础、安装基础、附属设施及安全距离等进行验收，填写《安装基础、附属设施及安全距离验收证明》（见附录D），并由施工单位和使用单位签字盖章。

- 施工作业(工艺)文件。包括作业程序、技术要求、方法和措施、质量控制点等，也可单独编制并提供质量计划。

- 现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证。

- 产品技术资料。产品设计文件，包括总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图；产品质量合格证明，包括产品质量合格证(含数据表)和产品质量证明书等或其他必须的技术资料，安装及其使用维护保养说明。

- 移装起重机提供上次检验报告（如已过期但处于停用状态，还需提供使用登记部门出具的停用证明）。

- 部件施工前检查记录。

    - 改造需提供的资料

- 起重机选型说明。施工单位与使用单位沟通确认拟施工起重机械的选型，填写《起重机选型说明》（见附录D），并由使用单位签字盖章。

- 安装基础、附属设施及安全距离验收证明。施工单位和使用单位对轨道基础、安装基础、附属设施及安全距离等进行验收，填写《安装基础、附属设施及安全距离验收证明》（见附录D），并由施工单位和使用单位签字盖章。

- 施工作业(工艺)文件。包括作业程序、技术要求、方法和措施、质量控制点等，也可单独编制并提供质量计划。

- 现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证。

- 改造方案。改造方案应当有改造前和改造后设备状态、设备参数，计算验算结果等，应有改造单位质量技术负责人签字并加盖公章。

- 改造产品技术资料。改造产品设计文件，包括总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图；改造产品质量合格证明、包括产品质量合格证(含数据表)和产品质量证明书等或其他必需的技术资料，安装及其使用维护保养说明（现场改造的，改造完成后提供）。

- 部件施工前检查记录（如有新增加部件）。

    - 重大修理需提供的资料

- 施工作业(工艺)文件。包括作业程序、技术要求、方法和措施、质量控制点等，也可单独编制并提供质量计划。

- 现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证。

- 重大修理方案。重大修理方案应有修理单位质量技术负责人签字并加盖公章。

  - 施工前监督检验

    - 经监督检验机构资料审查和施工现场确认符合要求后施工单位方可施工。

    - 施工现场监检人员须确认以下内容：

- 施工起重机械铭牌、安全保护装置等是否与报检起重机械一致；

- 施工起重机械的用途、作业环境是否符合要求；

- 施工起重机械的安装基础、附属设施及安全距离是否符合要求；

- 施工现场人员是否符合要求；

- 抽检部件施工前检查记录是否准确。

  - 施工后监督检验

    - 施工单位在施工过程中应当完整做好施工检查记录，记录签字手续应齐全。

    - 施工后安全保护和防护装置检查及性能试验前，施工单位向监督检验机构提供以下资料：

- 部件施工过程与施工后记录，电气设备、控制系统、液压系统、司机室等施工检查记录。

- 性能试验方案。

  - 安全保护和防护装置及性能试验监督

    - 监检人员对施工过程检查记录予以现场确认，符合要求在记录上签字确认。

    - 监检人员对安全保护和防护装置进行检查，并对性能试验进行现场监督，符合要求后在施工单位的试验报告上签字确认。

    - 安全技术规范要求安装起重机械安全监控管理系统的，相关试验同步进行，并由监检人员进行现场监督，符合要求后在施工单位的试验报告上签字确认。

  - 监督检验结束

施工监检结束后，检验结论判定为合格的，检验机构在15个工作日内出具《起重机械安装改造重大修理监督检验证书》和《起重机械安装改造重大修理监督检验报告》；检验结论判定为不合格的，检验机构应在15个工作日内出具《起重机械安装改造重大修理监督检验不合格通知书》

- 其他

  - 监督检验项目分为A、B两类，见附录D《桥式和门式起重机安装改造重大修理监督检验工作见证》，A类监督检验项目未经监检确认或者监检确认不合格，不应转入下道工序。

  - 监督检验过程，监检人员发现问题情况，向施工单位发出《特种设备监督检验联络单》或《特种设备监督检验意见通知书》，施工单位在收到相关文件后应在约定的时间内给予整改。

  - 施工单位在约定的时间内未整改的，监督检验机构应出具《起重机械安装改造重大修理监督检验不合格通知书》。

  - 《桥式和门式起重机安装改造重大修理监督检验工作见证》（见附录D）是施工单位提交给监督检验机构存档，相关的内容、结果和结论应与施工单位的检查记录、试验报告一致，施工单位质检员、质量技术负责人应签字并加盖公章。

  - 改造的设备应在原铭牌旁增加改造铭牌，改造铭牌应有改造施工单位、改造日期、性能参数等基本信息。

- （规范性附录）
实施安装改造重大修理监督检验的桥式和门式起重机目录

| 序号 | 类别 | 品种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | 通用桥式起重机 |  |
| 2 |  | 防爆桥式起重机 |  |
| 3 |  | 绝缘桥式起重机 |  |
| 4 |  | 冶金桥式起重机 |  |
| 5 |  | 电动葫芦桥式起重机 |  |
| 6 | 门式起重机 | 通用门式起重机 |  |
| 7 |  | 防爆门式起重机 |  |
| 8 |  | 造船门式起重机 |  |
| 9 |  | 电动葫芦门式起重机 |  |
| 10 |  | 架桥机 |  |
| 11 |  | 轮胎式集装箱门式起重机 | 指采用非整机滚装形式出厂的门式起重机 |
| 12 |  | 轨道式集装箱门式起重机 |  |
| 13 |  | 岸边集装箱起重机 |  |
| 14 |  | 装卸桥 |  |

- （规范性附录）
起重机械安装改造重大修理监督检验申请表

- 监检类别：（□安装、□改造、□重大修理）                                   编号：

| 申请单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位通讯地址 |  |  |  |
| 申请单位联系人 |  | 申请单位联系人手机 |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |
| 使用单位统一社会信用代码 |  | 设备类别 |  |
| 设备品种（型式） |  | 型号规格 |  |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 使用登记证编号 |  | 单位内编号 |  |
| 生产许可证编号 |  |  |  |
| 提交的资料： 1.特种设备生产许可证或许可受理决定书等许可证明。 2.安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。 3.整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。 4.特种设备安装改造修理告知书。 5.施工合同和施工方案。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| （申请单位公章） 申请单位联系人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

- 申请表可根据情况附页说明。

- （规范性附录）
特种设备报检受理回执单

编号：

： 经审查，你单位桥式和门式起重机械安装改造重大修理监督检验申请（申请书编号： ）： □接受申请，我单位将在5个工作日内派出检验人员实施监督检验。 □不接受申请，理由如下： 检验机构检验专用章或公章 年 月 日 检验机构联系人： 日期： 申请单位联系人： 日期：

- 本回执单一式两份，监督检验机构和申请单位各执一份。

- （资料性附录）
桥式和门式起重机安装改造重大修理监督检验工作见证

施工单位：

使用单位：

设备品种：

设备型号：

设备代码：

监检人员：

施工日期：        年    月    日至        年    月    日

- 表D.1  监督检验资料清单

| 监督检验申请提交的资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| 1 | 起重机械安装改造重大修理监督检验申请表 | 原件 | 监检机构存档 |
| 2 | 特种设备生产许可或许可受理决定书等许可证明 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） | 监检机构存档 |
| 3 | 安全保护装置和电动葫芦型式试验证明 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） |  |
| 4 | 整机型式试验证明或者样机型式试验申请表 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） | 监检机构存档 |
| 5 | 特种设备安装改造修理告知书 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） | 监检机构存档 |
| 6 | 施工合同和施工方案 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） |  |
| 监督检验前提交的资料 |  |  |  |
| 1 | 起重机选型说明、安装基础、附属设施及安全距离验收证明 | 在工作见证里填写 |  |
| 2 | 施工作业（工艺）文件 | 包括质量计划，如不包括应单独提供 |  |
| 3 | 现场施工的项目负责人、质量保证体系责任人员、专业技术人员、技术工人名单和特种设备作业人员证 | 复印件（加盖施工单位的公章） |  |
| 4 | 产品设计文件（总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图）等 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） | 监检机构存档 |
| 5 | 产品质量合格证(含数据表)和产品质量证明书，安装及其使用维护保养说明 | 原件或复印件（加盖施工单位的公章） | 监检机构存档 |
| 6 | 部件施工前检查记录 | 原件 |  |
| 7 | 移装提供有效期内的上次检验报告 | 复印件（加盖使用单位的公章） |  |
| 8 | 改造、重大修理方案 | 改造和重大修理提供 |  |
| 施工后监督检验提交的资料 |  |  |  |
| 1 | 部件施工过程与施工后检查记录，电气设备、控制系统、液压系统、司机室等施工检查记录 | 原件 |  |
| 2 | 性能试验方案 | 原件 |  |

- 表D.2  起重机选型说明

（一）起重机用途（可多选）： □吊运液态熔融金属 □吊运熔融非金属物料 □吊运炽热固态金属 □吊运易燃易爆等危险品 □机加车间 □结构件车间 □仓库 □码头 □其他： （二）起重机使用环境条件： 1．供电电源: （填写电压和相数） 2．环境温度是否超过40℃：□是 □否 3．使用现场（可多选）：□易燃、易爆气体 □腐蚀性气体 □有毒有害气体 □普通环境 4．潮湿环境：□是 □否 5．可燃性粉尘环境：□是 □否 （三）起重机工作级别: （四）整机防爆等级： （五）整机绝缘等级： 该起重机械预期用途和预期工作环境符合起重机的设计要求，特此证明！ 使用单位负责人： （单位公章） 日期： 年 月 日

- 表D.3  安装基础、附属设施及安全距离验收证明

| 使用单位（甲方） |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（乙方） |  | 施工位置 |  |
| 该起重机的土建基础（包括牛腿、承重梁、悬挂大梁）及轨道铺设符合设计要求和国家的相关规定，经我使用单位组织验收合格，并经施工单位在起重机吊装前对有关质量和尺寸进行检查验收合格，能够满足所安装起重机的安装相关技术规定的要求。 通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆符合 GB 6067.1—2010 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》中 3.6～3.8 的要求。 起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离符合GB 6067.1—2010 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》中10.2和15.3要求。 |  |  |  |
| 使用单位负责人： （单位公章） 日期： 年 月 日 |  | 施工单位负责人： （单位公章） 日期： 年 月 日 |  |

- 表D.4  技术资料审核记录

| 规格型号 |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 总图号 |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术资料审核 |  |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| 1 | 设备 选型 | 一般要求：对照产品技术资料、合同，检查设备的选型与使用工况匹配情况是否与其一致 |  | A |  |  |  |
| 2 |  | 防爆、绝缘起重机 |  | A |  |  |  |
| 3 |  | 吊运熔融金属起重机 |  | A |  |  |  |
| 4 | 产品 技术 文件 | 设计文件：总图、主要受力构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图 |  | A |  |  |  |
| 5 |  | 产品质量合格证明，包括产品质量合格证(含数据表)和产品质量证明书等，安装及其使用维护保养说明 |  | A |  |  |  |
| 6 |  | 整机型式试验证明 |  | A |  |  |  |
| 7 | 安装 改造 修理 资格 | 安装改造修理许可证明 |  | A |  |  |  |
| 8 |  | 安装改造重大修理告知书 |  | A |  |  |  |
| 9 |  | 现场安装改造修理作业人员的资格证件 |  | B |  |  |  |
| 10 |  | 主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员资格证件 |  | B |  |  |  |
| 11 | 施工作业(工艺)资料 | 核查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业(工艺)文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等 |  | B |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.5  安装基础、安全距离及部件施工前检查记录

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装基础、附属设施及安全距离检查 | 安装基础验收合格证明 | B |  |  |  |
| 2 |  | 通道与平台、梯子、栏杆 | B |  |  |  |
| 3 |  | 安全距离 | B |  |  |  |
| 4 | 部件施工前检查 | 出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查 | B |  |  |  |
| 5 |  | 主要配套件合格证、铭牌 | B |  |  |  |
| 6 |  | 安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明 | B |  |  |  |
| 7 |  | 主要受力结构件主要几何尺寸的检查 | B |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 表D.6  施工过程与施工后检查记录

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部件施工过程与施工后检查 | 主要受力结构件施工现场连接（焊接、螺栓、销轴等）的检查 | B |  |  |  |
| 2 |  | 主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查 | B |  |  |  |
| 3 |  | 吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、小车轨道、联轴器等施工检查 | B |  |  |  |
| 4 |  | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查、无损检测报告 | B |  |  |  |
| 5 |  | 起重机的标记、安全标志 | B |  |  |  |
| 6 | 电气设备安装记录是否齐全，签字手续是否完整 |  | B |  |  |  |
| 7 | 电气 保护 | (1)电动机的保护 | B |  |  |  |
| 8 |  | (2)线路保护 | B |  |  |  |
| 9 |  | (3)错相与缺相保护 | B |  |  |  |
| 10 |  | (4)零位保护 | B |  |  |  |
| 11 |  | (5)失压保护 | B |  |  |  |
| 12 |  | (6)电动机定子异常失电保护 | B |  |  |  |
| 13 |  | (7)超速保护 | B |  |  |  |
| 14 |  | (8)接地与防雷 | B |  |  |  |
| 15 |  | (9)绝缘电阻 | B |  |  |  |
| 16 |  | (10)照明与信号 | B |  |  |  |
| 17 | 液压系统检查 | (1)平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接 | B |  |  |  |
| 18 |  | (2)液压回路无漏油现象 | B |  |  |  |
| 19 |  | (3)液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏 | B |  |  |  |
| 20 | 司机室是否符合GB6067.1-2010中3.5的要求，并配灭火器 |  | B |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 表D.7  安全保护和防护装置检查记录

| 序号 | 检验项目及内容 |  |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动器 | (1)制动器设置与控制 |  | A |  |  |  |
| 2 |  | (2)制动器零件 |  | A |  |  |  |
| 3 | 起重量限制器的设置与试验 |  |  | A |  |  |  |
| 4 | 起升高度（下降深度）限位器 |  |  | A |  |  |  |
| 5 | 运行机构行程限位器 |  |  | A |  |  |  |
| 6 | 缓冲器和端部止挡 |  |  | A |  |  |  |
| 7 | 紧(应)急断电开关 |  |  | A |  |  |  |
| 8 | 联锁保护装置 |  |  | A |  |  |  |
| 9 | 偏斜显示(限制)装置 |  |  | A |  |  |  |
| 10 | 轨道清扫器 |  |  | B |  |  |  |
| 11 | 抗风防滑装置 |  |  | A |  |  |  |
| 12 | 风速仪 |  |  | B |  |  |  |
| 13 | 防护罩、防护栏、隔热装置 |  |  | B |  |  |  |
| 14 | 防碰撞装置 |  |  | A |  |  |  |
| 15 | 报警装置 |  |  | B |  |  |  |
| 16 | 电缆卷筒终端限位装置 |  |  | A |  |  |  |
| 17 | 集装箱吊具专项保护装置 |  |  | B |  |  |  |
| 18 | 桥门式起重机专项安全保护和防护装置 |  | 防倾翻安全钩 | A |  |  |  |
| 19 |  |  | 导电滑触线安全防护 | A |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.8  性能试验检查记录

| 试验方案：无关人员清除出场，只留有起重工 人，指挥员 人，先进行空载试验，然后进行额定载荷试验，即吊起额定载荷（ 吨），合格后再进行静载试验，即无冲击吊起1.25倍的额定载荷（ 吨），最后进行动载试验，即吊起1.1倍的额定载荷（ 吨）。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| 1 | 空载试验 | 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 | A |  |  |  |
| 2 |  | 各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象 | A |  |  |  |
| 3 |  | 液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常 | A |  |  |  |
| 4 | 额定载荷试验 | 对制动下滑量有要求的，制动下滑量应当在允许范围内 | A |  |  |  |
| 5 |  | 挠度值 | A |  |  |  |
| 6 |  | 试验后主要零件无损坏 | A |  |  |  |
| 7 | 静载试验 | 主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落 | A |  |  |  |
| 8 |  | 主要机构连接处未出现松动或者损坏 | A |  |  |  |
| 9 |  | 无影响性能和安全的其他损坏 | A |  |  |  |
| 10 | 动载试验 | 机构、零部件等工作正常 | A |  |  |  |
| 11 |  | 机构、结构件无损坏，连接处无松动 | A |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 表D.9  质量保证体系运行检查记录

| 序号 | 检验项目及内容 | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场施工质量控制系统责任人及任命文件 | B |  |  |  |
| 2 | 施工过程中体系运转异常情况的处理 | B |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 表D.10  大型起重机械安全监控管理系统检查记录

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监控管理功能要求的硬件配备 |  | A |  |  |  |
| 2 | 管理权限的设定 |  | A |  |  |  |
| 3 | 故障自诊断 |  | A |  |  |  |
| 4 | 报警装置 |  | B |  |  |  |
| 5 | 文字表达形式 |  | B |  |  |  |
| 6 | 通信协议的开放性 |  | B |  |  |  |
| 7 | 显示信息清晰度 |  | B |  |  |  |
| 8 | 信息系统采集源 |  | A |  |  |  |
| 9 | 监控参数 | 起重量 | B |  |  |  |
| 10 |  | 起升高度(下降深度) | B |  |  |  |
| 11 |  | 运行行程 | B |  |  |  |
| 12 |  | 风速 | B |  |  |  |
| 13 |  | 大车运行偏斜 | A |  |  |  |
| 14 |  | 水平度 | B |  |  |  |
| 15 |  | 同一或者不同一轨道运行机构安全距离 | A |  |  |  |
| 16 |  | 操作指令 | A |  |  |  |
| 17 |  | 支腿垂直度 | B |  |  |  |
| 18 |  | 工作时间 | B |  |  |  |
| 19 |  | 累计工作时间 | B |  |  |  |
| 20 |  | 每次工作循环 | B |  |  |  |
| 21 | 监控状态 | 起升机构的制动状态 | A |  |  |  |
| 22 |  | 抗风防滑状态 | A |  |  |  |
| 23 |  | 联锁保护(门联锁和机构之间的运行联锁) | A |  |  |  |
| 24 |  | 工况设置状态 | A |  |  |  |
| 25 |  | 供电电缆卷筒状态 | A |  |  |  |
| 26 |  | 视频系统 | A |  |  |  |
| 27 | 系统综合误差 | 起重量综合误差试验 | A |  |  |  |
| 28 | 连续作业试验验证 |  | A |  |  |  |

- 表D.10（续）

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 | 质检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 信息采集和储存 | 实时性 | B |  |  |  |
| 30 |  | 扫描周期 | B |  |  |  |
| 31 |  | 存储时间 | B |  |  |  |
| 32 |  | 断电后信息的保存 | B |  |  |  |
| 33 |  | 历史追溯性 | B |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量技术负责人： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监检人员审查意见： 确认方式：□资料审查 □实物检查 □现场监督 监检人员确认签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

  - 桥式和门式起重机安装改造重大修理监督检验工作见证封面填写说明

    - 施工单位

填写施工单位营业执照中的单位名称全称。

    - 使用单位

填写使用单位营业执照中的单位名称全称。

    - 设备品种

填写《特种设备目录》中的品种名称。

    - 设备型号

填写设备产品质量证明书的规格型号，且符合生产许可证的要求。

    - 设备代码

填写设备产品质量证明书中的设备代码，且与设备铭牌上的设备代码一致。

    - 监检人员

填写监检人员的姓名。

    - 施工日期

填写从监督检验机构同意施工开始到监督工作完成结束的日期。

  - 《起重机选型说明》填写说明

    - 起重机用途

根据合同、设计文件、实际工况在相应的“□”中划“√”；“√”选其他应注明具体用途。

    - 供电电源

填写起重机使用的主供电电源电压、相数，如“380V 三相四线制”。

    - 使用环境温度

根据设计文件、实际工况在相应的“□”中划“√”。

    - 使用现场

根据合同、设计文件、实际工况在相应的“□”中划“√”。

    - 潮湿环境

根据实际的环境状况在相应的“□”中划“√”。

    - 可燃性粉尘环境

根据实际工况在相应的“□”中划“√”。

    - 起重机工作级别

根据合同、设计文件填写A1-A8中的一项。

    - 整机防爆等级和绝缘等级

根据合同、设计文件、实际工况填写。

    - 签字签章及日期

由使用单位主管起重机械或设备的负责人签字，并加盖公章；日期应在提交监督检验资料前。

  - 《安装基础、附属设施及安全距离验收证明》的填写

    - 使用单位

填写使用单位营业执照中的单位名称全称。

    - 产品编号

填写产品出厂编号。

    - 施工单位

填写施工单位营业执照中的单位名称全称。

    - 施工位置

填写起重机械实际施工位置(xx车间xx跨xx号)。

    - 签字签章及日期

      - 使用单位由使用单位主管起重机械或设备的负责人签字，并加盖公章，日期应在提交监督检验资料前。

      - 施工单位由施工单位任命的负责人签字，并加盖公章；日期应在提交监督检验资料前。

  - 《技术资料审核记录》填写说明

    - 规格型号

根据产品质量证明书的规格型号填写，且符合制造许可证的要求

    - 产品编号

填写产品出厂编号。

    - 制造单位

填写制造单位营业执照中的单位名称全称。

    - 制造日期

填写产品质量证明书和铭牌中的制造日期。

    - 施工单位

填写施工单位营业执照中的单位名称全称。

    - 总图号

填写施工图总图图号。

    - 施工地点

填写起重机械实际施工位置(xx车间xx跨xx号)。

    - 检验结果

有测量数据的填写实测数据，无数据的填“符合”或“不符合”。

    - 检验结论

填“合格”或“不合格”，没有的项目填“/”。

    - 签字及签章

施工单位签字签章处由施工单位任命的质检员和质量技术负责人在签字栏签字并盖章；监督检验机构签字签章处由监检人员填写。

参 考 文 献

[1]《中华人民共和国特种设备安全法》

[2]《特种设备安全监察条例》

[3]《起重机械安全监察规定》

[4] TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则

[5] TSG 08      特种设备使用管理规则

[6] TSG Q7016   起重机械安装改造重大修理监督检验规则

_________________________________